12” Wafer Chipping AOI & OCR System

保養手冊

| 核准 | 審核 | 製訂 |
| --- | --- | --- |

目錄

一、 適用機台	3

二、 保養工具及材料	3

三、 安全守則及注意事項	3

四、 保養暨清潔維護步驟	5

五、 完工注意事項	6

六、 機台保養點檢表	7

一、 適用機台

1-1. 適用機台：12”Wafer Chipping AOI & OCR System

二、 保養工具及材料

2-1. 工業酒精(乙醇)、異丙醇(Isopropyl Alcohol)或純水及無塵布

三、 安全守則及注意事項

在進行設備清潔保養前，請確認電源已關閉或是按下 EMO，確認機台不會有任何移動動作，以確保人員作業安全。

3-1.	無塵室專用潤滑油

3-2.	光學注意事項

3-3.	機構注意事項

3-4.	精密機構注意事項

3-4-1.不可接觸、無須清潔的部分 3-4-1-1 Sensor

3-4-2.不可重壓的位置

3-4-2-1 機台內部不易作業，在機台內部避免踩到

sensor、氣管及配線等部份造成損壞

3-4-2-2. 特別注意陶瓷真空載台具多孔隙特性，有水平精度及顏色/消光要求，不可在上面放置重物或用甲醇/乙醇擦拭表面，容易破壞表層特殊塗層及影響水平精度造成損壞或真空吸附異常。

四、 保養暨清潔維護步驟

4-1.	陶瓷真空載台保養

4-1-1.載台保養/清潔步驟說明

|  | 1.準備好乾淨無塵布。 |
| --- | --- |
|  | - 使用乾淨的無塵布輕拭真空載台表面。 - 若有異物沾黏在載台表面，無法透過乾式清潔移除，請手動開啟真空正壓讓載台持續吹氣 5-10 秒。 - 若異物仍無法移除，請將異丙醇或純水適量倒在無塵布上，再輕輕擦拭檢測載台上異物髒污。 |

＊ 不可使用強酸強鹼清潔劑清潔陶瓷真空載台

＊ 禁用尖銳物刮陶瓷真空載台表面，以免破壞微孔結構。

4-2.	限位輪清潔/保養步驟說明

|  | - 準備好無塵布及酒精。 - 將酒精適量倒在無塵布上。 - 輕輕擦拭限位輪上髒污。 |
| --- | --- |

五、 完工注意事項

5-1.	目測確認所有清潔保養工具無殘留於機台內部。

5-2.	完工後復電或者解除 EMO 開關。

六、 機台保養點檢表

| 機台保養點檢表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般保養項目 | 保養間隔 |  |  |  | 保養花費 時間 |
|  | 日保養 | 季保養 | 半年保養 | 年保養 |  |
| AOI 檢測區 |  |  |  |  |  |
| 陶瓷真空載台 | H.B |  | A.E.F |  | 1min |
| CCD 鏡頭 |  |  | A.G |  | 5min |
| CCD 解析度 |  |  | F |  | 10min |
| 燈源亮度 |  |  | F |  |  |
| OCR Reader |  |  | F |  | 5min |
| 限位輪(共 4 個) |  |  | A.B |  | 1min |
| Sensor |  |  | E |  | 1min |
| 氣管 |  |  | A.E |  | 5min |
| A.目視是否破損 B.擦拭 C.添加潤滑脂 E.確認訊號是否正常 F. 確認精度 G.目視是否有粉塵混入 H.目視是否有水及髒汙 I. 更換耗材 |  |  |  |  |  |

＊ 不可使用強酸強鹼清潔劑清潔陶瓷真空載台

＊ 禁用尖銳物刮陶瓷真空載台表面，以免破壞微孔結構。