- 成品洗完觀察外觀(有無肉眼可見顆粒、破損或刮痕)，並記錄在品質管理紀錄表(成品)。

- 原料檢驗RI項目:使用攜帶型數位屈折度計DR301-95檢驗，並記錄在品質管理紀錄表(原料)。

- 原料檢驗標準程序：

1.打開鏡片蓋子並使用純水擦拭鏡片

2.校正：按開關鍵，並滴純水到鏡片，按zero鍵直到螢幕上的cal閃爍， end顯示時即完成校正。

3.滴測試藥水（約1mal）到鏡片，按enter鍵後即會顯示測量結果

4.其他功能詳閱說明書

四、原料檢驗項目

| 原料品名 | PH值 | 比重 | 旋光度 | RI | 外觀(顏色) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BL3798 | NA | NA | NA | 1.442~1.446 | 無色 |  |

五、校正方式：

1. 使用標準液校正，使用已知折射率的標準液（純水1.3330）

2. 	將標準液滴入感應槽

3. 	按下「ZERO」或「校正」鍵，儀器會自動調整讀值至標準液的折射率（如純水的 nD = 1.3330）

六、 校正注意事項

1. 	校正前請確保感應槽乾淨無殘留物

2. 	使用新鮮、未污染的標準液

3. 	定期校正（建議每日或每次使用前）

4. 	若儀器長期未使用，建議進行完整校正流程

| 審核 | 核可 | 建立 |
| --- | --- | --- |