潔沛企業有限公司

半導體玻璃基材清洗流程

| 文件編號 |  | RW-08 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定日期 |  | 2025/06/30 |  |
| 版本 |  | 1.0版 |  |
| 適用範圍 |  | 12吋玻璃基材清洗與檢測流程 |  |
| 發行機構/保管人 |  | 管理部 |  |
| 核准 | 審核 |  | 製訂 |

SOP增訂與修訂內容，落實生產與品檢分權獨立
一、流程總覽

1.生產規畫：管理部依業務部所發出之「客戶訂購單」，依交期要求安排生產順序，並產出「生產管理紀錄表」以供生產。

2.生產進度之統計及跟催：生產過程中，管理部須依「生產管理紀錄表」巡視跟催生產進度。

3.材料請購及準備：

a.備料：資材課須依「領料單」規定之生產日期及所需用料進行備料。

b.請購：庫存不足，由管理部依「採購及供應商管理程序」提出申請，採購人員依「採購流程管理程序」進行採購作業。

c.領料：生產課依「領料單」規定向資材課領料，並開始生產。

4.生產管制作業：

1.各生產單位須依「生產管理紀錄表」及「作業加工指導書」之規定，使用適當之生產加工設備及執行生產作業。

2.各階段生產作業之設備使用需依相關設備執行作業，並依「設施設備管理程序」維護設備之可用性。

3. 生產課於生產中若有異常部分，需告知管理部，並由管理部於「生產日報表」中之註記欄內註明相關資訊。

4. 每日生產人員需記錄溫溼度記錄表、壓差紀錄表、懸浮粒子紀錄表，最終由品管課負責彙整資料後每月給管理人員簽核。

二、生產課作業流程：

1. OCR篩選機分類：使用OCR/Chipping AOI設備，讀取玻璃基材刻印碼並自動分類。確認三色燈塔綠燈恆亮、電腦連線正常。(目前篩選機還在測試中，以人工辨識。)

2. 超音波清洗：設定溫度60°C，第一槽與第二槽加入指定藥水(BL3798)，各超音波震盪5分鐘，再至DI純水槽震盪5分鐘。

3. 終端刷洗設備：使用終端精密刷洗機去除表面殘留顆粒，檢查刷輥狀況避免刮傷。

4. 無塵室目檢區初步確認：於ISO Class 4無塵室內，使用目檢燈檢查表面顆粒、刮痕、破裂，不良品隔離並記錄。

5. AOI光學檢測：使用AOI系統檢測缺陷（黑/白缺陷、面積、長寬比），Chipping AOI檢測邊緣缺角/崩邊，自動生成數據與WaferMap。(目前AOI還在測試中，以人工辨識即可。)

6. 裝至FOSB：將OK基材裝入FOSB，確保清潔與完整，避免二次污染。

7.如發現有不良品(如表面顆粒、刮痕、破裂)等狀況者，列入不良品並通報由管理部決定是否重工(重新清洗)或是進報廢區。

8. 包裝出貨：外包裝採防靜電袋+真空封裝，外箱貼上品名、批號、數量與檢驗員簽章，依物流要求出貨。