潔沛企業有限公司

品質檢驗管理程序

文件編號：MP-12

制定日期：2025/07/01

版    本：1.0版

| 核 准 | 審 核 | 製 訂 |
| --- | --- | --- |

| 文件修訂明細表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 修訂日期 | 版次 | 修 訂 內 容 | 修訂者 |
| 2025.07.01 | 1.0 | 新訂 | 程鼎智 |

1.目的：確保採購進料、成品出貨之品質、數量、規格等符合本公司之要求，並提升供應商的品質水準，及顧客出貨滿意度。

2.範圍：進料檢驗、製程檢驗、成品檢驗範圍屬之。

3.權責：

3.1進料檢驗:品管課

3.2製程檢驗:品管課

3.3成品出貨檢驗:資材課

4.定義：無

5.作業內容：

5.1 進料檢驗:

5.1.1 原料進料檢驗：每批抽驗1瓶（至少250cc）， 依據相關儀器進行外觀及品質檢驗，並將檢驗結果記錄於「品質管理紀錄表」，若客戶額外檢驗要求項目時，依據客戶要求執行。

5.1.2客供品查證：

確認數量、品名、批號、外觀及標籤檢測等內容；並將檢驗結果記錄於「品質管理紀錄表」，

5.1.3進料檢驗不合格：由品管課以「不良品標籤」進行標示並予以隔離。

5.1.4處置：

5.1.4.1原料退貨：由資材課通知廠商做退貨處理。

5.1.4.2原料選別：由資材課通知廠商到本公司協助篩選不良品並補足良品數。

5.1.4.3客供品：若發現包裝破損或數量不符合時，品管應將此情況通報業務，再由業務通知顧客，並由品管保存所發生情況之記錄備查；

5.2 製程檢驗：

5.2.1 超音波站開機前需進行製程藥水監控；由品管人員對藥水進行抽樣檢測，檢測濃度是否符合技術規格要求。

5.2.2 AOI檢測站需使用校正樣品進行確認。

5.2.3 製程檢驗時有發生異常，如標準不明確或品質認定有爭議時，由主管及相關部門主管共同研商處理，必要時須向客戶請示取得處置方法。

5.3成品出貨檢驗：

5.3.1成品每批進行抽驗，依據相關儀器及客戶外觀及品質檢驗要求，並將檢驗結果記錄於「品質管理紀錄表」，

5.3.2客戶檢測報告：品管依據客戶要求製作並提供

5.3.3由生產課完成各成品之包裝，後通知品管進行出貨前檢測，並針對其數量、外觀標籤批號進行確認，檢驗結果記錄於「品質管理紀錄表」，並完成包裝，最終由協理核准後准予出貨。

5.3.4包裝檢驗如有不符合規格情況，由品管開單依據『不合格品管理程序』實施。

5.4製程、成品不合格：

5.4.1重工：由管理部通知生產課進行重工，並記錄於「生產管理記錄表」。

5.4.2 NG無法加工品：由生產課將無法加工品移至不合格區，或標識不合格品，填寫「生產入庫單」交由管理部進行入庫作業。

6.相關文件

6.1 不符合及矯正措施管理程序

6.2 不合格品管理程序

7.使用表單

7.1 品質管理紀錄表（原料）

7.2 品質管理紀錄表（成品）