潔沛企業有限公司

品質檢驗管理程序

文件編號：MP-12

制定日期：2025/12/29

版    本：3.0版

| 核 准 | 審 核 | 製 訂 |
| --- | --- | --- |

| 文件修訂明細表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 修訂日期 | 版次 | 修 訂 內 容 | 修訂者 |
| 2025.07.01 | 1.0 | 新訂 | 程鼎智 |
| 2025.12.01 | 2.0 | 新增5.5 SPC統計製程管制內容 | 程鼎智 |
| 2025.12.29 | 3.0 | 修改5.5.5~5.5.6內容 | 程鼎智 |

1.目的：確保採購進料、成品出貨之品質、數量、規格等符合本公司之要求，並提升供應商的品質水準，及顧客出貨滿意度。

2.範圍：進料檢驗、製程檢驗、成品檢驗範圍屬之。

3.權責：

3.1進料檢驗：品管課

3.2製程檢驗:品管課

3.3成品出貨檢驗：品管課

4.定義：無

5.作業內容：

5.1 進料檢驗:

5.1.1 依據COA提供項目進行相關儀器(如有)進行外觀及品質檢驗，並將檢驗結果記錄於「品質管理紀錄表」，若客戶額外檢驗要求項目時，依據客戶要求執行。

5.1.2客供品查證：

確認數量、品名、批號、外觀及標籤檢測等內容；並將檢驗結果記錄  於「品質管理紀錄表(原料)」。

5.1.3進料檢驗不合格：由品管課以「不良品標籤」進行標示並予以隔離。

5.1.4處置：

5.1.4.1原料退貨：由資材課通知廠商做退貨處理。

5.1.4.2原料選別：由資材課通知廠商到本公司協助篩選不良品並補足良品數。

5.1.4.3客供品：若發現包裝破損或數量不符合時，品管應將此情況通報業務，再由業務通知顧客，並由品管課保存所發生情況之記錄備查。

5.2 製程檢驗：

5.2.1 超音波站開機前需進行製程藥水監控；由品管人員對藥水進行抽樣檢測，檢測濃度是否符合技術規格要求。

5.2.2 AOI、TTV檢測站需使用校正樣品或測試片進行確認功能。

5.2.3 製程檢驗時有發生異常，如標準不明確或品質認定有爭議時，由主管及相關部門主管共同研商處理，必要時須向客戶請示取得處置方法。

5.3成品出貨檢驗：

5.3.1成品每批進行抽驗，依據相關儀器及客戶外觀及品質檢驗要求，並將檢驗結果記錄於「品質管理紀錄表」，

5.3.2客戶檢測報告：品管依據客戶要求製作並提供

5.3.3由生產課完成各成品之包裝，後通知品管進行出貨前檢測，並針對其數量、外觀標籤批號進行確認，檢驗結果記錄於「品質管理紀錄表」，並完成包裝，最終由協理核准後准予出貨。

5.3.4包裝檢驗如有不符合規格情況，由品管開單依據『不合格品管理程序』實施。

5.4製程、成品不合格：

5.4.1重工：由管理部通知生產課進行重工，並記錄於「生產管理記錄表」。

5.4.2 NG無法加工品：由生產課將無法加工品移至不合格區，或標識不合格品，填寫「生產入庫單」交由管理部進行入庫作業。

5.5 SPC管控（統計製程管制）：

5.5.1 製程中之關鍵特性（CTQ）須依據客戶要求或內部規範，建立SPC控制圖，例如：TTV、 Thickness Avg 、清潔度（粒子數）、外觀缺陷率等，工程部或品管課應依製程風險評估結果決定需控制之項目。

5.5.1.1 SPC每月評估或依客戶需求評估

5.5.2 SPC使用之控制圖類型包含但不限於：

5.5.2.1 個別值–移動全距圖（I-MR Chart）

5.5.2.2 平均值–全距圖（X̄–R Chart）

5.5.2.3 p圖、np 圖（適用不良率管制）

5.5.2.4 u圖、c圖

5.5.3 SPC之UCL、LCL（控制上下界限）由量測統計資料計算，不得任意更改。若控制界限需更新，應依據製程改變、量產穩定度或客戶規範調整，並保存計算依據。

5.5.4 當SPC圖表出現以下情況，需綜合判斷是否為「超出管制」：

5.5.4.1 一點或多點落於UCL或LCL之外

5.5.4.2 連續七點落於中心線同側

5.5.4.3 出現明顯趨勢（連續六點遞增或遞減）

5.5.5 製程能力指標：本公司製程僅對客供品進行清洗，不改變其幾何特性，品質特性為清洗後之表面清潔度及外觀完整性。
 a) 適用特性：AOI 粒子數（AOI Particle Count，計數值/片）、TTV、Thickness。
 b) 規格界限：因 AOI 粒子、TTV屬「數值越接近零越好」特性，採單邊上限（USL） 管控；USL依客戶規範/CTQ 要求訂定（AOI：3um，USL＝1000顆，TTV：1um）。Thickness則為上下限管控，依客戶規範/CTQ 要求訂定(695~795um)
 c) 指標定義：本程序所述之Cp、Cpk≥1.67 針對AOI、TTV時屬於單邊規格特性，以 Cpu（Upper Capability Index） 計算與判定（CPU 亦可視為單邊 Cp、Cpk），Thickness則需計算雙邊規格特性。
 d) 計算方式：Cpu 計算：Cpu = (USL − 平均值) / (3σ) ，Cpk則為(Cpu = (USL − 平均值) / (3σ),Cpl=(平均值-LSL) / (3σ))兩者取最小值，σ為標準差以彙總資料之統計方法計算。

5.5.5.1資料期間：最近 4 週或最近 1 批，資料需可追溯至批號與設備。 5.5.5.2 判定門檻：Cp、Cpk ≥ 1.67：合格，Cp、Cpk < 1.67：不合格，視同製程能力不足，必須啟動 OCAP（見 5.5.6）
5.5.5.3輸出與紀錄：彙總需輸出「SPC紀錄表」報表（含期間、樣本數、平均、σ、Cp、Cpk、判定趨勢等），並由協理審核後存檔。

5.5.6 SPC管制與異常處置（超出界限、趨勢偏移），觸發條件（Trigger）：符合5.5.4 所述 SPC 超出管制/趨勢規則，視為異常，需啟動 OCAP：5.5.6.1立即處置（Containment）：立即通知工程部或管理部，立即隔離（Hold）受影響批次：自最近一次「確認合格點」後之所有批次停止機台、隔離在製品，必要時通知客戶。

5.5.6.2 原因調查（RCA）：依設備/環境/人員/方法/材料/量測展開。

5.5.6.3 矯正/預防措施（CAPA）：依調查結果採取臨時措施與永久措施，必要時啟動 CAPA。

5.5.6.4 填寫不符合矯正紀錄並追蹤改善效果，並在改善後確認。

5.5.5.5 解除條件（Release Criteria）：需符合連續2批結果合格，且需恢復至 Cp、Cpk≥1.67，並完成主管簽核後解除 OCAP。

5.6 AOI 粒子檢測品質管制程序：

5.6.1清洗完成之產品除了目檢完必須進行AOI複檢，如客戶有其他要求依其要求方式檢驗。超過設定者一律判定為 NG 並隔離。

5.6.2 AOI 檢測數據需記錄於《SPC紀錄表》，包含粒子數、機台編號、Carrier/Glass ID 等資訊，以利追溯。

5.6.3 除了全部產品檢查之外，品管須依批次彙整下列統計資訊反映清洗能力之趨勢：

5.6.3.1 粒子數

5.6.3.2 批次粒子數最大／最小值

5.6.3.3 NG 片數與 NG 比率（p 值）

5.6.3.4 檢驗結果記錄於品質管理紀錄表。

5.7出貨品質保證

5.7.1所有出貨批次需依照客戶需求完成或至少完成以下事項，並填寫於出貨 檢驗紀錄表：

5.7.1.1外觀檢查（破片、刮傷、缺角）

5.7.1.2包裝確認（無破損）

5.7.1.3標籤核對

5.8製程能力監控

5.8.1新客戶、新產品導入時，依客戶需求，品管收集一定數量之清洗後必要參數以驗證清洗製程能力，另外需評估藥水壽命之穩定度。

5.8.2風險分析（PFMEA 與 Control Plan 連動）：製程風險須以 PFMEA 評估，並將 CTQ 項目與控制方法記載於 Control Plan。 當製程變更、設備更換、材料變更或客戶要求變更時，須更新 PFMEA 與 Control Plan。

6.相關文件

6.1 不符合及矯正措施管理程序

6.2 不合格品管理程序

7.使用表單

7.1 品質管理紀錄表（原料）

7.2 品質管理紀錄表（成品）

7.3 SPC紀錄表

7.4目檢確認紀錄表

7.5 出貨檢驗紀錄表