潔沛企業有限公司

藥水回收作業指導書

| 文件編號 | RW-05 |
| --- | --- |
| 制定日期 | 2025/06/30 |
| 版本 | 1.0版 |
| 發行機構/保管人 | 管理部 |

| 審核 | 核可 | 建立 |
| --- | --- | --- |

一、目的

規範半導體玻璃基材清洗製程中藥水（酸鹼、溶劑）的回收作業流程，確保環境安全。

二、適用範圍

適用於本公司所有涉及藥水使用之清洗設備（主要是超音波清洗機），包含藥水回收、分類、存放與移交。

三、職責

1. 製程人員：依本作業書執行藥水回收，並填寫紀錄表。

2. 管理部：定期檢查藥水回收執行情況，負責教育訓練與內部稽核，確保藥水回收依環保法規執行，與合格廢液處理廠協調。

四、作業設備與材料

1. 回收桶（耐酸鹼、標示完整）

2. 防護具（防酸鹼手套、防護鏡、防護衣）

3. 廢液標籤

4. 藥水回收專用推車

五、作業程序

1. 確認狀態：藉由生產日報表的總生產片數，來確認是否需要更換藥水。更換藥水時需確認設備運行停止，才能進行更換或補充藥水。判定藥水更換時機(設定為洗5000片就需更換。確認回收桶外觀無破損與標籤完整、容量充足。

2. 回收步驟：穿戴防護具，開啟排液閥門，藥水流入回收桶；確保桶液面≤90%。

3. 標示與紀錄：於回收桶貼標籤（藥水名稱/日期），秤重後將重量寫於桶身，並填寫《藥水回收紀錄表》。

4. 暫存與交付：回收桶放置於廢棄化學品暫存區，分類擺放，由管理部通知合格廢液處理廠清運。

六、安全注意事項

1. 嚴禁不同性質藥水混合回收。

2. 作業區保持通風。

3.若發生灑漏，立即關閉閥門，確認灑漏來源及人員是否被。

七、紀錄與追蹤

所有回收作業須填寫《藥水回收紀錄表》，紀錄保存二年以上，以供查驗。

藥水回收紀錄表

| 日期 | 藥水名稱 | 性質(酸/鹼/溶劑) | 回收桶標誌 | 經手人 | 主管簽核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 核准 | 審核 | 製訂 |
| --- | --- | --- |