| 核准 | 審核 | 製訂 |
| --- | --- | --- |

一、目的：

本營運連續性計畫旨在確保當發生突發事件（如設備故障、停電、災害、疫情或供應鏈中斷）時，本公司仍能維持關鍵製程運作，並於最短時間內恢復正常產能，以滿足客戶的交期、品質及可靠度要求。

二、 適用範圍：

本計畫適用於玻璃清洗製程、超音波清洗、AOI 顆粒檢測、TTV 厚度量測、包裝 & Labeling、品管、倉儲、設備維護、供應鏈管理（材料 / 運輸）、人員安全與緊急應變。

三、 風險評估與衝擊分析：

下列為風險項目，主要風險來源包括：

1.設備故障（超音波、AOI、TTV）

2.停電 / 公用系統異常（UPS、DI、HVAC、N2）

3.潔淨室系統失效（HEPA / HVAC）

4.地震 / 火災 / 淹水 / 颱風

5.流行病 / 大規模缺勤

6.原物料供應延遲

7.治具短缺

8.資訊系統中斷

9.Cyber Attack 網路攻擊

四、風險矩陣：

| 衝擊度 關注度/ 風險等級 發生率/不足程度 | 低 | 中 | 高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低 | 低 | 低 | 中 |
| 中 | 低 | 中 | 高 |
| 高 | 中 | 高 | 高 |

五、關鍵製程識別：

以下製程若中斷，將直接影響客戶良率、可靠度、供應：OCR篩選機、超音波清洗機、終端清洗機、AOI 顆粒檢測、TTV 厚度量測、最終包裝與標示。

六、 BCP 流程圖

七、 RTO（恢復時間目標，Recovery Time Objective）：

| 關鍵製程 | RTO 時間 | 備援方案 |
| --- | --- | --- |
| 超音波清洗 | 8 小時 | 雙線備援 / 備援槽機 |
| AOI 顆粒檢測 | 4 小時 | 備用電源 / 緊急技師到場 |
| TTV 厚度量測 | 4 小時 | 備用電源 |
| 包裝與 Labeling | 2 小時 | 跨線支援 |

八、 應變資源與備援 Preparedness & Resource Availability：

１.設備備援 Redundant Equipment

- AOI、TTV 各 1 台備援

- 定期維護與校正

2.備品管理 Spare Parts

- 濾心

- 刷毛

- 無塵衣

- 手套

- 頭套

- 無塵布

- 空白測試片

3.公用系統 Utilities

- UPS 支持 AOI/OCR 安全關機

- 緊急發電機

- 純水 / 排風雙系統

9. 客戶通報與溝通要求(如有需要)：

1. 24 小時內通知，內容需包含：

- 事件描述

- 風險評估

- 臨時對策

- 預計恢復時間

2. 24 小時內提供更新報告
3. 若影響良率 → 必須重新提交Control Plan

十、恢復計畫 Recovery Plan：

恢復流程（Phase-based）

- P1：最低限度恢復

- P2：全製程恢復

- P3：驗證（Golden Sample / SPC / MSA）

- P4：改善（Corrective Action）

十一、營運復原程序一般乃依據災後復原工作流程為主要參考依據。而相關營運復原工作之執行原則如下表說明：

| 管理部 | 生產線運作 (維持穩定足夠之生產人力) | 1) 短期： i. 透過產線間的人員彈性調度安排ii. 建立復原輪班表及分組作業流程iii. 啟動職務代理人之機制 iv. 緊急招募新進人員 2) 中期：藉著留任員工、降低離職率、調整晉等升級渠道，持續強化員工關係，同時對外持續拓寬招聘管道，包括內介、內聘、網路、校招、仲介等，穩定的獲取所需人力，達成營運目標。 3) 長期：提升人員整體素質，實現高度設備自動化及資訊自動化。 | 短期： 24 小時 中期： 1 個月 長期： 1 年 | 重要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程部 | 生產線運作 (維持設備之正常運作) | 1) 廠內設施損失確認 2) 復原場所之設備規劃架設 3) 擬定復原生產排程 4) 啟動備料系統緊急維修 5) 設備復原測試 | 8 小時 | 重要 |

| 管理部 | 水氣電供應 (停水、停電等) | 1) 調度臨時發電設施維持重要設備運作 2) 增設臨時儲水槽、調度水車，供重要 產線臨時調用。 3) 盡速完成公設設施恢復運作 | 8 小時 | 極重要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理部 | 原物料供應 (供應商之突發事件) | 1) 緊急聯絡相關供應商，確認上下游供 應商的損害。 2) 核對工廠內部庫存量及供應商可用庫 存量。 3) 啟動緊急採購措施，啟用備選方案 4) 調整生產計畫 5) 提升供應鏈韌性： i、 維持安全庫存，依交貨前置時 間 ii、 除客戶指定外，都有第二來源 的備選機制 iii、 除符合正常運營在地採購外，針對重要原物料都會評估外地採購備選，以轉移風險 | 24 小時 | 重要 |
| 管理部 | 環安議題 (突發環境污染事故之應變) | 1) 啟動應急預備方案，並做好應急處置 物資和人員的儲備 2) 確保汙染廢水不影響外界環境和廠內正常產能。 3) 規劃災後廢棄物、廢棄設備分類儲存 及清運方式 | 4 小時 | 極重要 |
| 管理部 | 環安議題 (突發火災和安全事故等之緊急處理) | 1) 啟動相應應急預備方案及復原工作 之安全操作規範 2) 加強重建區域人員進出之管制 3) 加強復原工作之安全衛生宣導工作 | 0.5 小時 | 極重要 |
| 管理部 | 資安議題 (設備中毒、駭客入侵之應變) | 1) 檢查電腦主機受損情況。 2) 如為駭客入侵、中毒，資訊立刻進行網段隔離，並尋查中毒原因。 3) 發現資訊外洩的情形時，由資料所屬單位評估外洩資訊的重要性，並通知依法處理。 4) 確認硬體設施修復上線 5) 異地備份資料恢復 6) 協助各部門恢復中斷之電腦系統 | 12 小時 | 重要 |

| 管理部 | 公共災害 (員工受傷、食物中毒之處理，總務事項之運作) | 1) 公司內部各部門溝通聯繫 2) 企業可用之復原資源之彙整及調度 3) 拍照及紀錄復原過程 4) 協助保險理賠存證 5) 提供員工生活起居及餐飲供應 6) 臨時性工作空間之建置與規劃 7) 相關復原計畫會議記錄 | 24 小時 | 重要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理部 | 維持生產排程運作 | 1) 盤點突發事件是否對生產（包括物 流）造成任何影響 | 24 小時 | 重要 |
| 業務部 | 產品品質之維持 | 1) 與客戶持續進行溝通 | 1 週 | 重要 |

十二、BCP系統矯正之評估檢討應包括：

a.  重大事故的描述及日期、時間

b.  重大事故的程度

c.  復原的方案選擇

d.  事件原因分析

e.  稽核軌跡

f.   相關證據資料

g.  矯正預防措施