| 文件編號 | RW-15 | 版本 | v1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名稱 | 過程失效模式分析管理辦法 | 生效日期 | 2025.12.01 |
| 製作單位 | 管理部 | 適用客戶 | C001 |

| 核准 | 審核 | 製訂 |
| --- | --- | --- |

1.目的：確定與過程相關的潛在失效模式和潛在製造或組裝過程失效的機理/起因，評估潛在失效對顧客產生的後果和影響，採取控制來降低失效產生頻度或失效條件偵測度的過程變數和能夠避免或減少這些潛在失效發生的措施。

2.適用範圍：適用於本公司用於清洗產品的新過程或修改過的過程及環境發生變更的產品過程的樣品試製和批量生產。

3.定義：

3.1 PFMEA：指Process Failure Mode and Effects Analysis（過程失效模式及後果分析）的英文簡稱。由負責製造/工程部主要採用的一種分析技術，用以最大限度地保證各種潛在的失效模式及其相關的起因/機理已得到充分的考慮和論述。

3.2 失效：在規定條件下（環境、操作、時間），不能完成既定功能或產品參數值不能維持在規定的上下限之間，以及在工作範圍內導致產品的破裂卡死等損壞現象。

3.3 嚴重度（S）：指一給定失效模式最嚴重的影響後果的級別，是單一的FMEA範圍內的相對定級結果。嚴重度數值的降低只有通過設計更改或重新設計才能夠實現。

3.4 頻度（O）：指某一特定的起因/機理發生的可能發生，描述出現可能性的級別數具有相對意義，但不是絕對的。

3.5 偵測度（D）：依據現行控制方式是否可以偵測或辨別。

3.6 風險優先數（RPN）：指嚴重度數（S）和頻度數（O）及不易偵測度數（D）三項的乘積。

3.7 客戶：一般指“最終使用者”，但也可以是隨後或下游的生產工序，維修工序或政府法規。

4.職責：

4.1 管理部負責PFMEA的制定與管理。

4.2 工程部負責PFMEA的審查及評估。

4.3 管理者代表負責PFMEA的核准。

5.作業內容：

5.1 當顧客或公司有需求和要求時，管理部依本管理辦法進行PFMEA，經管理者代表核准。如客戶有要求時，PFMEA應提交客戶評審和批准。

5.1.1 針對新產品，管理部將建立和制訂其單獨的PFMEA；針對常規產品，根據其系列分類、相同的工藝流程/過程和相同的產品/過程特性（特別是其相同的產品/過程特殊特性）建立和制定其通用的PFMEA。

5.1.2 工程部應列出產品生產過程流程圖，PFMEA從產品整個過程的流程圖開始，該產品的流程圖應確定與每一工序相關的產品/過程特性。

5.1.3 工程部在進行PFMEA時必須考慮到所有與生產有關工序，PFMEA和過程流程/風險評定應包括從進料檢驗到出貨的所有過程的特殊特性。並分析產品在製造過程中的每一個工序步驟操作評定過程的風險；對評定為高風險（即：RPN≧120和嚴重度≧8）的工序/項目和特殊特性應優先採取糾正與預防措施；當顧客有要求或公司認為需要的中等風險，也應對其採取糾正與預防措施。在確定了潛在的失效模式之後，應採取糾正/預防措施來消除潛在失效模式或不斷減少它們發生的可能性。

5.1.4公司應對每一個過程中所涉及到的產品和/或過程的特殊特性進行PFMEA，並尋找最佳改善方法努力改進過程，以防止發生缺陷和預防潛在失效發生，而不是依靠檢測找出缺陷和失效。

5.1.5 在PFMEA分析過程中被評估列為高RPN（RPN≧120）的項目/工序和/或嚴重度≧8的項目/工序，公司應將其列為特殊特性；同時對所有被評估為高RPN的項目/工序和/或嚴重度≧8的項目/工序應制定糾正/預防措施，對不可降低的高RPN項目/工序和/或嚴重度≧8的項目/工序應附有明確的偵測方法。 其餘依目前風險評估屬低風險項目，且現行管制方式足以預防或偵測失效，過去12個月無相關異常紀錄，維持現況即可。

5.1.6 所有的特殊特性均需在PFMEA中加以說明，並將特殊特性的符號或記號在PFMEA中進行明確標識；

5.1.7 PFMEA可採用參考手冊《潛在的失效模式及後果分析》中規定的格式---“潛在的失效模式及後果分析表（PFMEA）”進行（如顧客有特殊要求時則依顧客規定的表單進行）。

5.1.8 潛在失效模式：指過程有可能發生不能滿足過程功能/要求欄中所描述的過程要求，是對該特定工序上的不符合要求的描述。它可能是下一工序的某個潛在失效模式的一個相關起因或者是前一工序的某個潛在失效模式的一個相關後果。但是，在PFMEA準備中，應假定提供的材料是正確和合格的。

5.1.9 潛在的失效後果：指失效模式對顧客產生的影響。根據顧客可能發現或經歷的情況來描述失效的後果，顧客可能是內部的顧客也可能是最終用戶；如果失效模式可能影響安全性或對法規的符合性，則PFMEA分析人員要對其清楚地予以說明。潔淨度標準列為特殊特性，若失效後果涉及「報廢」或「客戶端汙染」，嚴重度 (S) 應設為極高（如 9-10 分），當評估潛在失效後果時，這些因素都必須予以考慮。

5.1.10 嚴重度（S）：指一給定失效模式最嚴重的影響後果的級別，是單一的FMEA範圍內的相對定級結果。嚴重度數值的降低只有通過設計更改或重新設計才能夠實現。嚴重度僅適用於失效的後果，嚴重度的評估分為1—10級。

5.1.11 分級：用來對那些可能需要附加的過程控制的部件、子系統或系統的特殊產品或過程特性的分級（如：關鍵、重要等）。產品和/或過程的特殊特性符號應在此欄目中予以明確標識/註明。

5.1.12 潛在失效起因/機理：潛在的失效起因是指失效是怎樣發生的，並應依據可以糾正或可以控制的原則予以描述。

5.1.13 頻度（O）：指某一特定起因/機理發生的可能性。描述出現可能性的級別數具有相對意義，但不是絕對的。通過過程更改來預防或控制失效模式的起因/機理是可能導致發生評度數降低的唯一的途徑。頻度評估的大小分為1—10級。

5.1.14 偵測度（D）：指與過程控制欄中所列的最佳偵測控制相關聯的定級數。偵測度是一個在某一FMEA範圍內的相對級別。為了獲得一個較低的定級，通常計畫的過程控制必須予以改進。偵測度的評估指標分為1—10級。

5.1.15 風險順序數（RPN）：風險順序數（RPN）是嚴重度（S）和頻度（O）及偵測度（D）三項數字之乘積。即（S） × （O） × （D） = RPN。

5.1.16 現行過程控制：指對盡可能地防止失效模式或其起因/機理的發生或者偵測將發生的失效模式或其起因/機理的控制的說明。這些控制可以是諸如防失誤/防錯、統計過程控制（SPC）或過程後的評估；評估可在目標工序或後續工序進行。

5.1.17. 有兩類過程控制可以考慮： A）、預防：防止失效的起因/機理或失效模式出現，或者降低其出現的幾率。 B）、偵測：偵測出失效的起因/機理或者失效模式，導致採取糾正措施。

5.1.18 如果可能，最好的途徑是先採用預防控制。

5.1.19 建議措施：當失效模式按RPN值排出先後次序後，應首先針對高嚴重度和高RPN 值或客戶指定的其它項目進行預防/糾正措施的工程評估。如果工程評估認為無需建議措施，則在本欄內註明“無”。 6.6 追蹤措施：管理部或工程部應負責保證所有的建議措施已被實施或已妥善地落實。

5.1.20 FMEA是一個動態和不斷完善的文件，它應時刻體現最新的設計水準和相應的最新措施實施情況，包括開始生產後所發生的設計更改和措施。

5.1.21 新產品在試生產、正式投產後或舊產品在批量生產後或接受到顧客投訴（抱怨）/退貨，出現新的失效模式時，應及時進行PFMEA並更改PFMEA相關資料。

5.1.22 PFMEA資料由管理部負責存檔和保管，按《文件資訊管理程序》執行。

6. 使用表單：

6.1 過程失效模式及後果分析表（PFMEA）

7. S、O、D定義

| S(嚴重度) | 等級 | 對應說明 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 重大失效 | 造成客戶停線、退貨、出貨中止 |
| 9 | 客戶不良 | 造成客戶 OOC、NC、CAR |
| 8 | 產品重大缺陷 | 破片、嚴重刮傷 |
| 7 | 良率下降 | 顆粒偏高、清洗不良、AOI 漏檢 |
| 6 | 製程重工 | 洗不乾淨需重洗（不影響產品） |
| 5 | 生產力降低 | 造成重新量測、重跑 AOI |
| 4 | 小缺陷 | 外觀瑕疵但不影響功能 |
| 3 | 微小影響 | 設備短暫中斷、流程延遲 |
| 2 | 幾乎無影響 | 不影響良率 |
| 1 | 無影響 | 完全不會造成缺陷 |

| O(發生頻率) | 頻率 | 對應說明 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 很常發生 | >10% 批次都遇到 |
| 9 | 非常頻繁 | 幾乎每週都發生 |
| 8 | 常見 | 每週 2–3 次 |
| 7 | 偶爾 | 每週一次 |
| 6 | 中等 | 每月 2–3 次 |
| 5 | 不常 | 每月一次 |
| 4 | 偶發 | 每 2–3 個月一次 |
| 3 | 低頻率 | 半年一次 |
| 2 | 罕見 | 一年一次 |
| 1 | 幾乎不發生 | 幾年一次 |

| D（偵測度） | 偵測能力 | 對應說明 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 無法偵測 | 生產後才發現（客戶驗出） |
| 9 | 很難偵測 | 無 AOI、無量測（完全靠肉眼） |
| 8 | 偵測弱 | AOI 有但靈敏度不穩定 |
| 7 | 偵測不佳 | 需要人工判讀 |
| 6 | 中等 | AOI 有但無 Golden Sample 校準 |
| 5 | 可偵測 | 有自動檢測但不精準 |
| 4 | 良好 | 有 SPC、AOI 群組比對 |
| 3 | 很好 | 有預警系統（Recipe Lock、Sensor） |
| 2 | 極佳 | 全自動檢測 + 聯鎖 |
| 1 | 幾乎完美 | 不可能漏檢（雙重檢測） |