操作手冊. Device ： 超音波清洗機 Customer ︰潔沛企業有限公司 Date ：2025/08/31 核准; 審核; 製訂. 設備信息 交貨日期：2025/08/31 序號 ：YA-3600423-01A-SH-1988

目 錄

1.設備參數……………………………………2

2.面板操作……………………………………3~13

3.電控圖………………………………………14~31

4.構品清單……………………………………32~33

5.設備總圖……………………………………34

6.點檢保養……………………………………35

7.故障排除……………………………………36~38

設備參數

設備說明

尺寸			: L : 2821  W : 1547  H : 2485 (mm)

方向			: 右進左出

廠務需求		: 進水 : 大於3~5 L / min ； CDA : 5.5Kg/cm2

電力需求		: 最大功耗 36.5kw；380V；3相；60 Hz

控制系統		: 三菱 (Mitsubishi) PLC 搭配 7吋人機介面HMI

設備材質		: 骨架SUS304、水槽SUS304、管路系統SUS304

工作程序

- 第一站	：藥劑清洗 + 單频超音波清洗 + 循環過濾

- 第二站	：藥劑清洗 + 單频超音波清洗 + 循環過濾

- 第三站	：純水清洗 + 單频超音波清洗 + 循環過濾

電熱系統說明

第一站電熱功率	:導熱油傳送加熱

第二站電熱功率	:導熱油傳送加熱

第三站電熱功率	:導熱油傳送加熱

導熱油電熱功率	:24KW

電熱配置			: 漏電斷路器  + 電磁接觸器 + SSR快速保險絲+ 電熱器

管路流向說明

- 人工添加 第一槽  回收

- 人工添加 第二槽  回收

- 廠務進水 第三槽  排放

- 各槽具有獨立進水排水球閥

- 各槽具有獨立循環過濾系统

人機操作介面

- 確認設備周圍人員安全無異常方可送電。送電後系統自檢。

- 系统無異常自動進入初始頁。

- 點擊畫面應意一點進入主畫面

主畫面

作业前先设定安全層級

不同層級可操作不同設定功能，高等級包含低等級操作。

開機前准備

一鍵全開ON：一鍵開啟自動准備面頁面中全部功能。

一鍵全關OFF：一鍵關閉自動准備面頁面中全部功能。

#1槽過濾泵浦AUTO：#1槽過濾自動模式開啟，自動中超音波停止後泵浦啟動。

#1槽過濾泵浦OFF：#1槽過濾自動模式關閉。

超音波自動全開：一鍵開啟#1~3槽超音波。自動中超音波依據製程設定啟動計時工作。超音波自動全關：一鍵關閉#1~3槽超音波。

加熱全開 ：開啟#1~3槽導熱油進油閥，進油閥由各槽是否到達設定溫度自行控制。加熱全關 ：關閉#1~3槽導熱油進油閥。

#1槽擺動ON/OFF：開啟或關閉#1槽清洗擺動功能。

#2槽擺動ON/OFF：開啟或關閉#2槽清洗擺動功能。

#3槽擺動ON/OFF：開啟或關閉#3槽清洗擺動功能。

計時設定

PV: 顯示各槽清洗經過經過時間。

SV: 設定各槽清洗時間。

升降伺服參數

2.4.1參數設定1

加速時間：設定伺服啟動從靜止加速到設定速度所需時間。

減速時間：設定伺服從設定速度到減速停止所需時間。

升降最高速：設定伺服最高工作速度。

2.4.2參數設定2

現在位置：顯示伺服當前所在位置。

升降原點復歸：機台結構無異常，使伺服回到預設原點位置。

上指示燈：伺服到達上定位。

至上定位：按一下，使升降軸上升到上定位。

上升：寸動按鈕，按住升降軸上升，放開停止動作。

下降：寸動按鈕，按住升降軸下降，放開停止動作。

至中定位：按一下，使升降軸上升到中定位。

至下定位：按一下，使升降軸下降到下定位。

停止：按下停止正在動作中的升降軸。

中定位寫入：設定升降軸中定位的位置。當不清楚設定值時，可寸動控制升降伺服下降至需要的中定位置，在依據顯示的現在位置值來設定中定位。

下降位置寫入：設定升降軸下定位的位置。當不清楚設定值時，可寸動控制升降伺服下降至需要的下定位置，在依據顯示的現在位置值來設定下定位。

下指示燈：伺服到達下定位。

自動操作

#1~3槽計時：PV 顯示當前工作計時進度，SV 顯示當前工作設定時間。
升降伺服未原點復歸：顯示所有升降軸是否完成原點復歸。

自動啟動：機台原點（升降伺服原點復歸燈亮）按下自動啟動機台進入自動模式，等待清洗。
自動停止：按下按扭，機台結束所有計時清洗，1~3槽升降架上升。

暫停：按下按扭，機台停止所有動作包括計時，在次按下恢復動作。

故障覆歷：進入故障覆歷頁面。

蜂鳴器ON/OFF：故障警報音開啟或關閉。

異常復歸：機台故障解除後，按下按鈕復位故障狀態。

手動操作

上指示燈：伺服到達上定位。

至上定位：按一下，使升降軸上升到上定位。

上升：寸動按鈕，按住升降軸上升，放開停止動作。

下降：寸動按鈕，按住升降軸下降，放開停止動作。

至中定位：按一下，使升降軸上升到中定位。

至下定位：按一下，使升降軸下降到下定位。

停止：按下停止正在動作中的升降軸。

功能設定

狀態監控：顯示各槽當前狀態。

超音波:ON/Auto/OFF  ON：狀態為手動強制啟動。Auto：狀態為自動模式會依設定時間啟。	OFF：關閉超音波。

電熱開啟/關閉:	ON,開啟導熱煤油氣動閥。OFF：關閉氣動閥。

狀態監控：顯示熱煤油槽當前狀態。

熱煤油泵手動/關閉：ON，開啟導熱煤油泵浦。OFF：關閉泵浦。

加熱開啟/關閉：ON，開啟熱煤油加熱。OFF：關閉加熱。

狀態監控：顯示泵浦當前工作狀態。

過濾泵浦手動/關閉：ON，手動開啟泵浦。 AUTO : 設定為自動啟動，超音波清洗計時結束後才啟動。 OFF：關閉泵浦。

PLC  I/O

PLC Input代表名稱 X0~X57

PLC Output代表名稱 Y0~Y37

故障履歷

顯示故障：日期，時間，狀態，訊息

電控圖

總圖

市構品清單

保養

點檢

| 水 | 項目 | 標準值 |
| --- | --- | --- |
|  | 進水流量 | > 3~5L/Min |
|  | 過濾循環泵浦 | < 1公斤 |
|  | 濾心 | <2~ 3公斤 |
| 氣 | 廠務CDA | 5~7 公斤 |

保養

| 保養範圍 | 保養內容 | 注意事項 |
| --- | --- | --- |
| 機身外殼 | 乾淨布，以清潔濟擦拭，並檢查是否有漏水現象。 | 每兩週檢查 |
| 清洗槽清洗 | 1.排水閥開啟 2.將槽內水排除完後，並用水沖洗乾淨 3.排水閥關閉 | 每兩週檢查 |
| 馬達電動機 昇降螺桿 | 1.軸承排出之滑脂顏色及有無雜質。 2.電動機內、外部之污髒情形。 3.基礎螺栓，腳部固定螺栓，其他固定螺栓之鎖緊。 4.螺桿油潤滑時之油面，污濁程度。 | 每週檢查 |
| 電箱控制元件 | 1.清理灰塵,檢查內部溫度是否過高,散熱風扇運作是否異常. 2.定期清理或更新風扇過濾棉布 | 定期檢查 |

故障覆歷

| - 故障編號 | - 內容 | - 故障排除 |
| --- | --- | --- |
| M400 | #1槽低液位異常 | - 檢查液位開關，檢查水位，檢查閥門 |
| M401 | #2槽低液位異常 | - 檢查液位開關，檢查水位，檢查閥門 |
| M402 | #3槽低液位異常 | - 檢查液位開關，檢查水位，檢查閥門 |
| M403 | 槽熱煤油低液位異常 | - 檢查液位開關，檢查水位，添加煤油 |
| M404 | #1儲槽低液位異常 | - 檢查液位開關，檢查水位，檢查閥門 |
| M405 | #2儲槽低液位異常 | - 檢查液位開關，檢查水位，檢查閥門 |
| M406 | #3儲槽低液位異常 | - 檢查液位開關，檢查水位，檢查閥門 |
| M407 | 消防設備異常 | - 確認機台溫度是否過高濃度異常，檢查開關 |
| M411 | #1槽超溫異常 | - 檢查溫控設定，檢查進油閥 |
| M412 | #2槽超溫異常 | - 檢查溫控設定，檢查進油閥 |
| M413 | #3槽超溫異常 | - 檢查溫控設定，檢查進油閥 |
| M414 | 熱煤油超溫異常 | - 檢查溫控設定，檢查溫控器 |
| M420 | CAD氣源低下異常 | - 檢查廠務進氣，檢查氣壓表 |
| M421 | #1過濾泵浦過載異常 | - 檢查電路是否缺相，檢查馬達是否卡住 |
| M422 | #2過濾泵浦過載異常 | - 檢查電路是否缺相，檢查馬達是否卡住 |
| M423 | #3過濾泵浦過載異常 | - 檢查電路是否缺相，檢查馬達是否卡住 |
| M424 | 熱煤油泵浦過載異常 | - 檢查電路是否缺相，檢查馬達是否卡住 |
| M425 | 過濾濾芯壓力過高 | - 檢查濾芯更換濾芯，檢查管路閥門 |
| M426 | #1漏液異常 | - 檢查漏液開關確認是否漏液 |
| M427 | #2漏液異常 | - 檢查漏液開關確認是否漏液 |
| M428 | #3漏液異常 | - 檢查漏液開關確認是否漏液 |
| M450 | #1槽超音波異常 | - 檢查#1槽超音波發生器，斷電重啟無法恢復時請聯系售後 |
| M451 | #2槽超音波異常 | - 檢查#2槽超音波發生器，斷電重啟無法恢復時請聯系售後 |
| M452 | #3槽超音波異常 | - 檢查#3槽超音波發生器，斷電重啟無法恢復時請聯系售後 |
| M480 | #1槽伺服異常 | - 檢查升降結構是否卡住，檢查電路是否缺相 |
| M481 | #1升降上極限異常 | - 檢查定位參數設定，檢查極限開關 |
| M482 | #1升降下極限異常 | - 檢查定位參數設定，檢查極限開關 |
| M483 | #1槽伺服原點異常 | - 檢查定位參數設定，重新原點復歸 |
| M484 | #1伺服移動錯誤 | - 檢查定位參數設定，重新原點復歸 |
| M485 | #2槽伺服異常 | - 檢查升降結構是否卡住，檢查電路是否缺相 |
| M486 | #2升降上極限異常 | - 檢查定位參數設定，檢查極限開關 |
| M487 | #2升降下極限異常 | - 檢查定位參數設定，檢查極限開關 |
| M488 | #2槽伺服原點異常 | - 檢查定位參數設定，重新原點復歸 |
| M489 | #2伺服移動錯誤 | - 檢查定位參數設定，重新原點復歸 |
| M498 | 緊急停止啟動 | - 檢查緊急停止開關 |
| M499 | PLC電池電力不足 | - 聯系廠商更換電池 |
| M500 | #3槽伺服異常 | - 檢查升降結構是否卡住，檢查電路是否缺相 |
| M501 | #3升降上極限異常 | - 檢查定位參數設定，檢查極限開關 |
| M502 | #3升降下極限異常 | - 檢查定位參數設定，檢查極限開關 |
| M503 | #3槽伺服原點異常 | - 檢查定位參數設定，重新原點復歸 |
| M504 | #3伺服移動錯誤 | - 檢查定位參數設定，重新原點復歸 |
| M505 |  |  |