| 潔沛企業有限公司 文件編號:RW-06 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 無塵室管理規範 |  |  |
| 無塵室管理範主要包含(人員進入與行為規範)、(物品進出規範)、(環境維護與清潔)、(設備使用與安全)及(緊急應變)等五大面向。核心原則是不帶入、不殘留、不產生塵埃，並須遵照嚴格的換裝流程、使用專用無塵衣鞋、定期清潔與維護，確保潔淨環境的達成。 |  |  |
| 一、人員進入與行為規範 : |  |  |
| 1﹒門禁與教育訓練 : 1.1 進入無塵室前需經認證，持有許可證或刷卡才能進入。 另外以下人員不可進入：（1）非作業人員或者事先未得許可者 （2）未按照標準規定穿著者及未經風淋室風淋者 （3）剛做完激烈運動大量流汗者 （4）吸煙後，尚未經過半小時以上者 （5）濃妝者和穿毛衣類者 1.2 若廠商或來賓欲進入無塵執行作業或參觀，須由本公司相關人員引導；並得到相關權責主管核准；並作登記。 |  |  |
| 2﹒換裝程序及無塵服管理規定 : |  |  |
| 2.1進入無塵室之前需在更鞋區將室外鞋放置於鞋櫃內，員工私人物品須留置室外，不得置放於更衣室內，更衣區內穿戴口罩並換穿無塵衣帽及無塵鞋和乳膠手套。無塵服穿著標準：穿著無塵服時不得將個人衣物及毛髮外露，只可將眼睛及臉表面部分露出。 2.2無塵服需掛在指定位置，無塵鞋需整理好並按統一標準擺放在鞋架上。 2.3禁止在無塵服或鞋子上做任何的標示或圖案，違者如有損壞，照價賠償。 |  |  |
| 3﹒浴塵 : |  |  |
| 進入無塵室前，必須通過風淋室(浴塵室)的空氣吹淋，以去除身上附著的微粒。在風淋室中雙手舉起並且慢慢轉動身體右轉三圈及左轉三圈並輕拍身體衣物將落塵拍除，每次進入最多２人。 |  |  |
| 4﹒行為準則 : |  |  |
| 4.1禁止抽菸、飲食、攜帶非無塵室專用物品。 4.2不可觸摸牆壁、玻璃、設備等，若不慎觸碰需立即更換手套。 4.3禁止在無塵服或設備上書寫、塗鴉。 4.4動作應輕柔。避免產生不必要的塵埃。 |  |  |
| ５.1工具或材料搬運時必須完全離開地面，不得在地面拖行以免刮傷地面。 |  |  |
| 5.2不得使用會產生煙霧之工具。 |  |  |
| 5.3作業處若有發生危險之虞，應安排防護措施並予以標示。 |  |  |
| 5.4無塵室內不可留下任何廢棄物或不用之工具及材料，隨時檢查四周環境若有損壞就立即通知本公司相關人員處理。 |  |  |
| 5.5禁止無塵室內飲用任何飲料、水及零食等。 |  |  |
| 5.6禁止於無塵室嬉戲或有跑步（快步行走）之行為減少發塵量。 |  |  |
| 5.7無塵室內之步行前進時，禁止並排步行之情況，必須依序慢步前行以減少發塵量。 |  |  |
| 5.8無塵室內禁止人員聚集或進行與作業無關之私人談話。 |  |  |
| 5.9無塵室內禁止人員坐於地板上或倚靠在牆壁或設備上面。 |  |  |
| 5.10不可在作業區域氣流上方放置物品或做其他作業。 |  |  |
| 5.11無塵室內使用之搬運車需經常擦拭以保持其清潔且不可與無塵室外之搬運車（箱）混用。 |  |  |
| 5.12緩衝區內禁止堆放雜物，並嚴禁未穿無塵服人員進入緩衝區。 |  |  |
| 5.13不可在無塵室內將手套去除，並將手部皮膚外露。 |  |  |
| 5.14無塵室內必須將口鼻完全蓋住，嚴禁外露。 |  |  |
| 5.15無塵室內門窗應保持關閉，禁止未經允許打開無塵室門窗。 |  |  |
| 6.退出無塵室之管理： 6.1退出無塵室之管理:經指定出口退出無塵室並于更衣區更換衣物（風淋室內禁止取下手套），指定出口的兩個門不可同時兩邊打開。 6.2絕對禁止穿著無塵服直接進入一般區（非無塵室）。 |  |  |
| 二、物品進出規定 : |  |  |
| 1﹒嚴格檢查與清潔 : |  |  |
| 1.1進入無塵室的任何物品，包括機台、零件、材料等，都必須先經過外部包裝清潔、擦拭，並過風淋室吹淋後才能進入，沾油、生銹等物品禁止進入。 |  |  |
| 1.2以下物品禁止帶入無塵室： （1）未經過清潔的器材、零件備品及其他器具。 （2）紙箱及未經過特別處理過的記錄或筆記用紙，影印資料等。 （3）鉛筆、橡皮擦、墨水、水筆等。 （4）香煙、化妝品、衛生紙、食品等。 （5）作業員個人用品：如打火機、錢包、鑰匙、小日記本等。 |  |  |
| 2﹒傳遞箱 : |  |  |
| 大型物品可透過傳遞箱進入，以減少人員進出頻率。 |  |  |
| 三、環境維護與清潔 : |  |  |
| 3.1定期清潔 : 定期進行無塵室的清潔工作，保持機台周邊及地面乾淨，避免死角。 3.2氣流管理 : 確保氣流形成良好，有效排除汙染源，防止塵埃附著。 3.3廢棄物處理 : 依規定處理廢棄物、碎玻璃、化學品等，並使用指定的容器和垃圾袋。 3.4無塵衣衣服跟鞋子一個月送外包廠商清洗一次。 |  |  |
| 四、設備使用與安全 : 4.1設備維修 : 設備維修後，工具及廢棄物應立即處理，維修人員需更換手套。 4.2緊急應變 : 應嘹解逃生路線及滅火器位置。 遇到緊急狀況(如火警、氣體外洩)時，立即通知相關人員並遵循指示疏散。 |  |  |
| 五、無塵室內環境監控： 5.1生產區之溫濕度紀錄、壓差由生產人員依照表單每日紀錄，並由品管人員定期 彙整資料確認紀錄值是否超過監控範圍，每月交由管理部及協理簽核。 |  |  |
| 六、國際標準參考 : |  |  |
| 請第三方驗證單位每年針對無塵室的潔淨等級、操作與管理驗證。 |  |  |
| PS:無塵室管理的核心在於(預防)與(管制)，透過嚴謹的規範與人員的配合，才能維持無塵室的潔淨度，確保產品品質與生產安全。 |  |  |
| 審核 | 核可 | 建立 |