潔沛企業有限公司

不符合及矯正措施管理程序

文件編號：MP-15

制定日期：2025/12/01

版    本：2.0版

| 核 准 | 審 核 | 製 訂 |
| --- | --- | --- |

| 文件修訂明細表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 修訂日期 | 版次 | 修 訂 內 容 | 修訂者 |
| 2025.07.01 | 1.0 | 新訂 | 蔡有為 |
| 2025.12.01 | 2.0 | 新增CIP持續改善流程 | 蔡有為 |

1.目的：

確認品質管理系統與作業管制活動正常運作、並預防品質事件發生，及防

止不符合事項及狀況再發生，透過數據收集與 Top Defect（主要缺陷）分析，驅動改善行動，以滿足客戶要求並降低營運成本。

2.範圍：

適用於全公司各部門於品質管理系統之作業、檢查、稽核等之製程良率提升、品質異常降低、客訴減少及作業效率優化之改善活動或相關矯正措施作業皆屬之，。

3.權責：

3.1協理：

3.1.1品質管理不符合及矯正報告之審查及改善確認。

3.1.2提供資源使管理系統得以持續改善。

3.2管理部：

追蹤不符合及矯正措施之執行情形。

4.定義：

4.1不符合：未達到要求。

4.2矯正措施：消除不符合的原因及預防再發生的行動。

4.3持續改善：提高績效的重複性活動。

5 作業內容

5.1實施矯正與預防時機

5.1.1產品不符合時

5.1.2 客戶抱怨或表達不滿意時

5.1.3品質目標未達成時。

5.1.4 內外部稽核發現不符合時

5.1.5其他不符合事項發生時

5.2實施矯正與預防措施

5.2.1管理審查會議審查發現目標不符合既定原則或進度時，矯正措施由管理部依會議決議開立「不符合及矯正措施報告表」。

5.2.2利害關係人陳情或主管機關稽查發現違反相關法規時，由管理部開立「不

符合及矯正措施報告表」通知權責單位改善。

5.2.3管理部委託合格檢驗公司檢測發現不符合相關法令時，由管理部開立「不

符合及矯正措施報告表」通知權責單位改善。

5.2.4新增或修訂法規更新作業，於法規查核發現現況有不符合法規時，由管理

部開立「不符合及矯正措施報告表」通知權責單位改善。

5.2.5內部稽核活動發現不符合品質/管理系統要求事項，依「內部稽核管理程序」

開立「不符合及矯正措施報告表」通知權責單位改善。

5.2.6上述5.2.1～5.2.5發生異常，各部門應於接獲通知兩週內針對異常事項進

行原因分析、擬定改善對策並回覆管理部。

5.2.7預防再發生措施

5.2.7.1採取立即因應措施：各部門應視異常事項是否造成品質範圍內之重大影響，而採取立即對策以減輕衝擊。

5.2.7.2預防措施實施：各產生缺失單位對不符合事項應於期限內監督改善完成

或訂定目標/作業標準規範以防止再發生，若遇不可預期阻力致無法於 期限內完成者應擬定下一步改善措施。

5.3製程持續改善管理辦法

5.3.1 CIP (Continuous Improvement Process)：持續改善流程，指透過持續進步或突破性的專案改善，優化產品或服務。

5.3.2 Top Defect Analysis：針對收集到的缺陷數據進行柏拉圖（Pareto）分析，識別出造成損失最大的前幾項主因。

5.3.4. 品管課 ：每月收集進料/製程/出貨檢驗等不良數據，依據這些數據彙整成品質數據，產出缺陷趨勢圖，針對指派之 Top Defect 進行真因分析，擬定改善對策並執行。

5.3.6 數據應進行統計分類，並製作柏拉圖（Pareto Chart）以識別關鍵少數問題。

5.3.7 Top Defect 分析與立案 (針對稽核缺失的關鍵對策)：

5.3.7.1 針對柏拉圖分析出的佔比最高之不良項目，必須啟動改善專案並紀錄於追蹤改善(CIP)紀錄表。

    - 原因分析與對策擬定

5.3.8.1 品管課應對選定的主要缺失，運用 QC 七大手法、5 Why 或魚骨圖等工具分析根本原因。

5.3.8.2 擬定改善對策時，應優先考量防錯措施，並更新 FMEA（失效模式與效應分析）。

5.3.9 實施與驗證

5.3.9.1 改善對策實施後，需設定觀察期（如：3 批次或 1 個月），確認改善後的數據是否有顯著差異。

5.3.9.2 若改善未達目標（例如：不良率未下降），需重新回到 5.3.8 步驟進行分析。

5.3.10 標準化與水平展開 (Standardization)

5.3.10.1 改善確認有效後，必須執行標準化作業，包含：

  - 修訂 SOP / SIP（標準作業程序/檢驗標準書）。

  - 更新 Control Plan（控制計畫）。

  - 更新 FMEA。

5.3.10.2 若該問題可能發生在其他類似機種或製程，需進行水平展開。

5.3.11 管理審查 (Management Review)：品管課應於管理審查會議中，報告 CIP 專案的執行進度、Top Defect 改善前後的趨勢比較，作為系統有效性的證據。

6相關文件：

6.1組織風險與績效管理程序

7 使用表單：

7.1不符合及矯正措施報告表

7.2製程缺陷追蹤改善(CIP)紀錄表